EXPERIMENT-2

CHARACTERISTICS STUDY OF SIDE BAND POWER AND FREQUENCIES IN AM USING MATLAB

Code:

clc; clear; close all;

%% ============================================================

# % CHARACTERISTICS STUDY OF SIDEBAND POWER AND FREQUENCIES IN AM

% USING MATLAB

% ============================================================

# %% 1. INITIAL PARAMETERS

Fs = 1e6;	 % Sampling frequency = 1 MHz T = 0.01;	% Simulation time = 10 ms

t = 0:1/Fs:T-1/Fs;

% Carrier and message parameters

fc = 100e3;		% Carrier frequency = 100 kHz fm = 10e3;		 % Message frequency = 10 kHz Ac = 1;	% Carrier amplitude

Am = 1;	% Message amplitude

R = 50;	% Load resistance = 50 ohms

# %% 2. MODULATION INDEX

mu = Am/Ac; fprintf('\n');

fprintf('====================================================\n'); fprintf('	AM SIDEBAND POWER AND FREQUENCY STUDY\n'); fprintf('====================================================\n');

fprintf('\nBasic Parameters:\n');

fprintf('Carrier Frequency	= %.2f kHz\n',fc/1000);

fprintf('Message Frequency			= %.2f kHz\n',fm/1000); fprintf('Carrier Amplitude		= %.2f V\n',Ac); fprintf('Message Amplitude			 = %.2f V\n',Am); fprintf('Load Resistance	= %.2f Ohm\n',R); fprintf('Modulation Index		 = %.2f\n',mu);

# %% 3. MESSAGE SIGNAL

message = Am*cos(2*pi*fm*t);

# %% 4. CARRIER SIGNAL

carrier = Ac*cos(2*pi*fc*t);

# %% 5. AM SIGNAL

AM_signal = Ac*(1 + mu*cos(2*pi*fm*t))	* cos(2*pi*fc*t);

%% ============================================================

# % 6. TIME DOMAIN PLOTS

% ============================================================

% Message signal figure;

plot(t*1000,message,'LineWidth',1.2); xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude (V)'); title('Message Signal'); grid on;

xlim([0 1]);

% Carrier signal figure;

plot(t*1000,carrier,'LineWidth',1); xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude (V)'); title('Carrier Signal'); grid on;

xlim([0 0.2]);

% AM signal figure;

plot(t*1000,AM_signal,'LineWidth',1); xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude (V)');

title('Amplitude Modulated (AM) Signal'); grid on;

xlim([0 1]);

%% ============================================================

# % 7. AM SPECTRUM

% ============================================================

N = length(AM_signal); AM_fft = fft(AM_signal);

AM_fft_shifted = fftshift(AM_fft); f = (-N/2:N/2-1)*(Fs/N);

AM_magnitude = abs(AM_fft_shifted)/N; figure; plot(f/1000,AM_magnitude,'LineWidth',1.2); xlabel('Frequency (kHz)'); ylabel('Magnitude');

title('AM Frequency Spectrum'); grid on;

xlim([70 130]);

%% ============================================================

# % 8. FIND USB AND LSB FREQUENCIES

% ============================================================

f_USB = fc + fm; f_LSB = fc - fm;

fprintf('\n');

fprintf('Sideband Frequencies:\n');

fprintf('LSB Frequency	 = %.2f kHz\n',f_LSB/1000); fprintf('Carrier Frequency	= %.2f kHz\n',fc/1000); fprintf('USB Frequency		= %.2f kHz\n',f_USB/1000);

%% ============================================================

# % 9. BANDWIDTH

% ============================================================

BW_AM = 2*fm; fprintf('\n');

fprintf('AM Bandwidth:\n');

fprintf('BW = 2fm = %.2f kHz\n',BW_AM/1000);

%% ============================================================

# % 10. CARRIER POWER

% ============================================================

Pc = Ac^2/(2*R); fprintf('\n'); fprintf('Carrier Power:\n');

fprintf('Pc = %.6f W\n',Pc);

%% ============================================================

% 11. SIDEband POWER

% ============================================================

P_USB = (mu^2 * Pc)/4; P_LSB = (mu^2 * Pc)/4; P_SB_total = P_USB + P_LSB;

%% ============================================================

# % 12. TOTAL AM POWER

% ============================================================

P_total = Pc + P_SB_total;

%% ============================================================

# % 13. POWER EFFICIENCY

% ============================================================

efficiency = (P_SB_total/P_total)*100;

%% ============================================================

# % 14. DISPLAY POWER RESULTS

% ============================================================

fprintf('\n');

fprintf('Power Calculations:\n'); fprintf('Carrier Power	= %.6f W\n',Pc);

fprintf('USB Power	 = %.6f W\n',P_USB); fprintf('LSB Power	= %.6f W\n',P_LSB); fprintf('Total Sideband Power		= %.6f W\n',P_SB_total); fprintf('Total AM Power		= %.6f W\n',P_total); fprintf('Transmission Efficiency = %.2f %%\n',efficiency);

%% ============================================================

# % 15. MODULATION INDEX STUDY

% ============================================================

mu_values = 0.1:0.1:1.0;

P_USB_values = zeros(size(mu_values)); P_LSB_values = zeros(size(mu_values)); P_SB_values = zeros(size(mu_values)); P_total_values = zeros(size(mu_values)); Efficiency_values = zeros(size(mu_values)); for k = 1:length(mu_values)

m_index = mu_values(k); P_USB_values(k) = ... (m_index^2 * Pc)/4; P_LSB_values(k) = ... (m_index^2 * Pc)/4;

P_SB_values(k) = ... P_USB_values(k) + P_LSB_values(k); P_total_values(k) = ...

Pc + P_SB_values(k); Efficiency_values(k) = ... (P_SB_values(k)/P_total_values(k))*100; end

%% ============================================================

# % 16. DISPLAY MODULATION INDEX TABLE

% ============================================================

fprintf('\n'); fprintf('====================================================\n'); fprintf('	POWER VS MODULATION INDEX\n'); fprintf('====================================================\n');

fprintf('\n');

fprintf(' Mu	USB Power	LSB Power	Total SB	Total AM\n'); fprintf('				\n');

for k = 1:length(mu_values)

fprintf(' %.1f	%.6f	%.6f	%.6f	%.6f\n', ... mu_values(k), ...

P_USB_values(k), ...

P_LSB_values(k), ...

P_SB_values(k), ... P_total_values(k)); end

fprintf('	\n');

%% ============================================================

# % 17. USB POWER VS MODULATION INDEX

% ============================================================

figure;

plot(mu_values,P_USB_values,'o-','LineWidth',1.5); xlabel('Modulation Index (\mu)');

ylabel('USB Power (W)');

title('USB Power vs Modulation Index'); grid on;

%% ============================================================

# % 18. LSB POWER VS MODULATION INDEX

% ============================================================

figure;

plot(mu_values,P_LSB_values,'s-','LineWidth',1.5); xlabel('Modulation Index (\mu)');

ylabel('LSB Power (W)');

title('LSB Power vs Modulation Index'); grid on;

%% ============================================================

# % 19. TOTAL SIDEBAND POWER VS MODULATION INDEX

% ============================================================

figure;

plot(mu_values,P_SB_values,'^-','LineWidth',1.5); xlabel('Modulation Index (\mu)');

ylabel('Total Sideband Power (W)');

title('Total Sideband Power vs Modulation Index'); grid on;

%% ============================================================

# % 20. TOTAL AM POWER VS MODULATION INDEX

% ============================================================

figure;

plot(mu_values,P_total_values,'o-','LineWidth',1.5); xlabel('Modulation Index (\mu)');

ylabel('Total AM Power (W)');

title('Total AM Power vs Modulation Index'); grid on;

%% ============================================================

# % 21. TRANSMISSION EFFICIENCY

% ============================================================

figure;

plot(mu_values,Efficiency_values,'d-','LineWidth',1.5); xlabel('Modulation Index (\mu)');

ylabel('Efficiency (%)');

title('AM Transmission Efficiency vs Modulation Index'); grid on;

%% ============================================================

# % 22. COMPARE USB AND LSB POWER

% ============================================================

figure;

plot(mu_values,P_USB_values,'o-','LineWidth',1.5); hold on;

plot(mu_values,P_LSB_values,'s-','LineWidth',1.5); xlabel('Modulation Index (\mu)');

ylabel('Power (W)');

title('USB and LSB Power Comparison'); legend('USB Power','LSB Power');

grid on;

%% ============================================================

# % 23. AM SPECTRUM FOR DIFFERENT MODULATION INDICES

% ============================================================ mu_plot = [0.25 0.5 0.75 1.0];

figure;

for k = 1:length(mu_plot)

mu_temp = mu_plot(k);

AM_temp = Ac*(1 + ... mu_temp*cos(2*pi*fm*t)) ...

.* cos(2*pi*fc*t);

spectrum_temp = fftshift(fft(AM_temp));

magnitude_temp = ... abs(spectrum_temp)/N; subplot(4,1,k); plot(f/1000,magnitude_temp); xlabel('Frequency (kHz)'); ylabel('Magnitude');

title(['AM Spectrum, \mu = ', ... num2str(mu_temp)]);

grid on; xlim([70 130]);

end

%% ============================================================

# % 24. ENVELOPE OF AM SIGNAL

% ============================================================

envelope_upper = Ac*(1 + mu*cos(2*pi*fm*t)); envelope_lower = -Ac*(1 + mu*cos(2*pi*fm*t)); figure;

plot(t*1000,AM_signal); hold on;

plot(t*1000,envelope_upper,'--','LineWidth',1.2); plot(t*1000,envelope_lower,'--','LineWidth',1.2); xlabel('Time (ms)');

ylabel('Amplitude (V)');

title('AM Signal and Its Envelope');

legend('AM Signal','Upper Envelope','Lower Envelope'); grid on;

xlim([0 1]);

%% ============================================================

# % 25. IMPORTANT RESULTS AT 100% MODULATION

% ============================================================

mu_100 = 1;

P_USB_100 = (mu_100^2 * Pc)/4; P_LSB_100 = (mu_100^2 * Pc)/4; P_SB_100 = P_USB_100 + P_LSB_100;

P_total_100 = Pc + P_SB_100;

efficiency_100 = ... (P_SB_100/P_total_100)*100; fprintf('\n');

fprintf('====================================================\n'); fprintf('	RESULTS FOR 100%% MODULATION\n'); fprintf('====================================================\n');

fprintf('Carrier Power	= %.6f W\n',Pc); fprintf('USB Power	 = %.6f W\n',P_USB_100); fprintf('LSB Power	= %.6f W\n',P_LSB_100); fprintf('Total Sideband Power		= %.6f W\n',P_SB_100); fprintf('Total AM Power		= %.6f W\n',P_total_100);

fprintf('Transmission Efficiency = %.2f %%\n',efficiency_100);

fprintf('====================================================\n');

%% ============================================================

# % 26. FINAL CONCLUSION

% ============================================================

fprintf('\n'); fprintf('CONCLUSION:\n');

fprintf(['1. USB frequency = fc + fm.\n']); fprintf(['2. LSB frequency = fc - fm.\n']); fprintf(['3. AM bandwidth = 2fm.\n']);

fprintf(['4. Sideband power increases with mu^2.\n']);

fprintf(['5. At 100%% modulation, total sideband power = Pc/2.\n']); fprintf(['6. At 100%% modulation, total AM power = 1.5Pc.\n']); fprintf(['7. Maximum theoretical AM efficiency = 33.33%%.\n']);

fprintf('\n====================================================\n'); fprintf('	SIMULATION COMPLETED\n'); fprintf('====================================================\n');

Output:

,101	USB Power vs Modulation Index

x103

LSB Power vs Modulation Index

[

a3 1.5

0

0..  1

ID

1/)

:::J

0.5

,:

2.5�-�-�-�-�-����-� 	,,)

2.5�--�---�--�---�---

�- 2

0.1	0.2	0.3	04	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9

Modulation Index(µ)

ModulationIndex(µ)

ai 1.5

�

Cl.  1

Ill

(/)

....1 0.5

0.014

0.013

0.012

0.011

�-

L..

Q)

�

Cl.

�

0

(I]

f,=-

0.2	0.4	0.6	0.8

Modulation Index (µ)

Total AM Power vs Modulation Index

Modulation Index (µ)

AM Transmission Efficiency vs Modulation lnde>1•"

�30

0

>,

(I)

'ti

if

� 20

w 10

0.2

0.4

0.6

0.8

40�--�---�--�---�-- �

x1Q·3	USB and LSB Power Comparison

2.5�--�---�---�--�	•

--&- USB Power

2	-a-	LSB Power

�

� 1.5

ai

�

0

0...

0.5

Modulation Index (µ)

Modulation Index (µ)

0.,0

O.�O

AM Spectrum,µ= 0.25

80	90	100	110	120	130

Fre�uenc�(kHz)

Q)

AM Sp ctru , µ= 0.5	�

80	90	100	110	120	130	-0

Frequen� (kHzb	�

AM Spectru , µ= .75		C.

AM Signal and Its Envelope

O.�O

O.�O

E

80	90	100	110	120	130	<(

AMFreSiueecntcr��k,Hµz-2 1

80	90	100	110	120	130

Frequency (kHz)

2

0

-1

0.2

0.4

0.6

0.8

Time (ms)